** sch_path: /CS_resistive_load.sch

**.subckt CS_resistive_load

R1 Vdd vout {r} m=1

Vdd Vdd GND {vdd}

Vin Vin GND 1.65

XM2 vout Vin GND GND nfet_03v3 L={l1} W={w1} nf=1 ad='int((nf+1)/2) * W/nf * 0.18u' as='int((nf+2)/2) * W/nf * 0.18u' pd='2*int((nf+1)/2) * (W/nf + 0.18u)'

+ ps='2*int((nf+2)/2) * (W/nf + 0.18u)' nrd='0.18u / W' nrs='0.18u / W' sa=0 sb=0 sd=0 m={m}

C1 vout GND {c} m=1

**** begin user architecture code

.param r=3k

.param vdd=3.3

.param m=1

.param w1=10u

.param l1=1u

.param c= 1p

.save all

*.control

*dc vin 0 3.3 0.01

*tran 1u 5e-3

*let v_out = vecmax(vout)-vecmin(vout)

*let v_in = vecmax (vin) - vecmin(vin)

*let gain=db(v_out/v_in)

*print gain

*ac dec 10 10 100e10

*meas dc v_bias WHEN v(vin) = v(vout)

*save all

*.endc

*.include /design.ngspice

*.lib /sm141064.ngspice typical

**** end user architecture code

**.ends

.GLOBAL GND

.end